- 陕西云农肥业有限公司有机肥、复混肥生产建设项目

- 环境影响报告表技术评估会专家意见

2017年6月24日，渭南市临渭区环境保护局主持，在渭南市召开了《陕西云农肥业有限公司有机肥、复混肥生产建设项目环境影响评价报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。建设单位（陕西云农肥业有限公司）、评价单位（中国轻工业西安设计工程有限责任公司）等单位的代表共10人参加了会议，会议邀请3名专家组成专家组（名单附后）。

会上建设单位简要介绍了项目前期情况，评价单位对报告书主要内容进行了汇报。经认真讨论和评议，形成如下专家组意见。

#### 一、工程概况

该项目地处渭南市关中环线2号信箱西邻，项目北紧邻关中环线，西侧隔路为聚凝商混站，南侧为空地，东侧为渭南荣元汽车修理有限公司。项目地处关中环线旁，区域交通便利。

项目建成后达到年产5万吨肥料的生产规模。依据拟定生产规模并考虑公共设施与其相邻建设项目共用的实际，该项目总占地约2000平方米，主要建设内容包括：生产车间、原材料及包装仓库、成品仓库和化验室及配电室等生产及辅助设施和职工综合楼。规划总建筑面积1500平方米，其中：生产车间400平方米，原材料及包装仓库200平方米，成品仓库450平方米，职工综合楼300平方米，化验室及配电室等其它配套设施等约150平方米，项目建设内容见表1。

表1                  项目组成一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 400 | 钢板结构，主要建设有机肥、复混肥生产线1条，年加工生产5t/a;设立式粉碎机1台，卧式搅拌机1台，立式搅拌机12台，造粒机1台，输送机1台。 |
| 辅助设施 | 餐厅 | 100 | 一层砖混结构 |
|  | 办公楼 | 300 | 二层砖混结构 |
| 储运工程 | 厂内道路 |  | 主干道宽7m，次干道宽4.5m，转弯半径9m，厂区道路为混凝土路面 |
|  | 原料库房 | 200 | 全封闭原料库房，用于存放生产所用的原辅料 |
|  | 成品库 | 450 | 主要用于存放有机肥、复混肥 |
| 公用工程 | 给排水 |  | 给水：附近自来水引入；排水：项目设化粪池1座，定期由环卫部门的吸粪车拉走沤肥 |
|  | 供电 |  | 供电引自就近电网 |
|  | 采暖 |  | 分体式空调 |
| 环保工程 | 废水治理 | 职工生活污水经厂区化粪池预处理后由环卫部门的吸粪车拉走沤肥。 |  |
|  | 废气治理 | 生产车间采用脉冲袋式除尘器（1台）去除粉尘；处理后废气经过15m高排气筒排放；厨房油烟经过油烟净化器处理后排放 |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振治理 |  |
|  | 一般固体废物 | 生活垃圾设密闭垃圾箱，由环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 一般工业固体废弃物设固废存储间，分类收集，环卫部门统一清运 |  |
|  | 绿化 | 项目设置花坛和种植非油性矮小灌木，绿化面积160m2 |  |

#### 二、产业政策符合性

项目不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》限制类和淘汰类发展项目。亦不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资产业，属于允许类。项目符合国家产业政策和其它相关规划的要求。

#### 三、项目的环保措施及环境影响

⑴ 项目运营期废水主要是生活污水和餐饮废水，餐饮废水经过油水分离器预处理后与生活污水混合经化粪池沉淀处理后定期由环卫部门的吸粪车拉走沤肥，不外排。

⑵ 废气主要为油烟废气生产粉尘，油烟废气经过油烟净化器处理后对周围环境影响较小。粉尘经采用布袋除尘器收集处理后处理后（除尘效率99%）经排气筒（15m）排入大气中，对大气环境影响较小。

⑶ 噪声主要为设备噪声，通过消声、减振、绿化降噪等措施后，对周围声环境影响较小。

⑷ 固废主要为生活垃圾、废弃包装材料、粉尘等，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。

#### 四、 报告表编制质量

报告表编制较规范，内容基本全面，工程分析体现了工程的环境影响特征，环境污染控制措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充、完善下列内容：

（1）细化项目四邻关系图。完善选址的合理性分析；核实项目原辅材料种类、用量，明确其储存的环保要求；补充项目质量标准。

（2）细化项目生产工艺流程和产污环节，提出针对性的污染防治措施。

（3）现状评价补充项目特征因子监测；校核项目环保设施清单。

（4）细化项目原料、产品等防逸散、防流失措施。根据项目施工特点，完善施工期评价内容。

根据与会代表的其他意见修改、补充。

#### 五、项目实施应注意以下问题

（1）落实项目原料、产品防逸散、防流失措施，减少项目废气排放。

（2）项目建设、运行应符合城市规划区要求。

（3）禁止项目生产采用发酵工艺。